MCP 기반 IoT 홈 오케스트레이터
시스템 구현 마스터 문서

Open WebUI · Home Assistant · Raspberry Pi 4 · ESP12-E · 외부 API 시작형

문서 목적 이 문서는 선택된 기술 방향을 기준으로 전체 시스템 구조, 책임 분리, MCP 명세, 폴더 구조, 정책 파일 구조, 1차 MVP 범위, 개발 마일스톤을 한 번에 넘길 수 있도록 정리한 구현 기준서이다.

현재 확정 범위 1차 구현은 ESP12-E 기반 릴레이 2개 원격 on/off 및 예약, 캘린더 연동 일정 기반 알람 자동화까지를 포함한다. 음성 비서와 고급 카메라 추론은 후속 단계로 둔다.

문서 사용 방식 실제 구현은 다른 AI 또는 개발자에게 위임하더라도 본 문서를 그대로 작업 기준으로 사용한다. 서버 상태는 별도 점검 결과를 참고하되, 아키텍처 경계와 데이터 계약은 본 문서를 우선 기준으로 삼는다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-04-10 |
| 대상 프로젝트 | 집 상태를 읽고, 자동화 규칙을 관리하며, 제한된 도구를 통해 장치를 제어하는 MCP 기반 LLM 홈 비서 |
| 핵심 원칙 | LLM은 직접 제어기가 아니라 명령 해석기, 정책 선택기, 상태 설명기, 자동화 편집기이다. |

PART 1 · 프로젝트 정의와 확정 결정

# 1. 프로젝트 정의

본 프로젝트의 목표는 집 안 장치와 상태 데이터를 하나의 자동화 시스템으로 통합하고, 그 위에 LLM과 MCP를 얹어 자연어 기반의 상위 제어 계층을 구축하는 데 있다. 시스템의 중심은 백그라운드 자동화 엔진이며, 채팅 인터페이스는 설정·점검·수정·설명·승인 작업을 위한 관리 콘솔로 사용한다.

즉, 사용자가 "내일 7시에 깨워", "내일 수업이 있으니 반드시 깨워", "왜 지금 알람이 울렸지"와 같은 문장을 입력하면, LLM은 이를 구조화된 intent로 해석하고 필요한 상태를 읽은 뒤, 사전에 허용된 Tool과 정책 프로필을 선택하여 시스템을 조정한다. 실제 장치 on/off와 예약 집행은 결정론적 엔진이 수행한다.

# 2. 본 문서에서 확정된 기술 선택

| 결정 항목 | 선택 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| AI 프론트엔드 | Open WebUI 중심 | 사용자 채팅창, MCP 연결, 향후 로컬/외부 모델 전환 허브 |
| 메인 LLM 위치 | 외부 API 시작 후 로컬 이전 | 초기 안정성과 속도를 우선하고, 아키텍처 완성 후 로컬화 |
| Raspberry Pi 4 역할 | 게이트웨이 + 센서/CV + 장치 제어 | 현장 엣지 노드로 사용, 무거운 메인 추론은 별도 분리 |
| IoT 서버 관계 | 친구 서버 활용, 핵심 로직 분리 | 도메인/일부 중계는 활용하되 정책·오케스트레이션은 독립 설계 |
| 자동화 엔진 | Home Assistant 시작 + 일부 커스텀 | 기본 자동화와 대시보드를 빠르게 확보하고 MCP 계층을 추가 |
| 통신 모델 | HTTP + MQTT + WebSocket 역할 분리 | 설정/관리 API, 실시간 이벤트, UI 갱신을 분리 |
| 1차 MVP | 릴레이 2개 + 예약 + 일정 기반 알람 | 가장 빠르게 가치가 검증되는 최소 제품 |
| 카메라 전략 | 단계적 확장 | 사람 존재 → 침대 점유/움직임 → 위치 추정 → 고급 상태 추론 |
| 정책 관리 | 파일 우선 + 나중에 웹 UI | 초기에는 YAML/JSON 파일 관리, 이후 편집 UI 제공 |
| 코드 언어 | Python + 서버 언어 혼합 | AI/CV는 Python, 서버 측 운영 스택은 기존 서버 언어와 결합 |
| 배포 | Ubuntu 서버 + Pi 혼합, Docker 포함 | 기존 서버와 엣지 장치를 분리하고 배포 재현성 확보 |

# 3. 성공 기준

사용자는 텍스트 채팅만으로 릴레이 2개의 현재 상태를 조회하고 on/off 및 예약을 설정할 수 있어야 한다.

캘린더에서 다음 일정 시각을 읽어와 일정 기반 알람 자동화가 동작해야 한다.

LLM은 상태 설명과 규칙 선택은 수행하되, 장치 제어는 제한된 Tool 호출로만 수행해야 한다.

정책 프로필과 자동화 규칙은 사용자가 파일 수준에서 수정할 수 있어야 한다.

친구 서버 상태와 무관하게 핵심 오케스트레이션 로직은 독립적으로 유지되어야 한다.

# 4. 비범위 항목

1차에서 음성 wake word, STT, TTS는 구현 범위에서 제외한다.

1차에서 수면 판정, 감정 추정, 행동 분류 같은 고급 CV 판단은 제외한다.

LLM이 자유 텍스트로 임의의 장치 동작을 생성하는 구조는 채택하지 않는다.

문 잠금 해제, 가스/난방 등 고위험 장치 제어는 후속 단계로 둔다.

PART 2 · 전체 아키텍처와 책임 분리

# 5. 상위 아키텍처 개요

전체 시스템은 다섯 계층으로 나눈다. 이렇게 분리해야 디버깅이 가능하고, 나중에 로컬 LLM이나 음성 계층을 추가할 때도 전체 구조가 흔들리지 않는다.

| 계층 | 주요 구성요소 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 인터페이스 계층 | Open WebUI, 추후 모바일/웹 패널 | 텍스트 대화, 상태 질의, 규칙 추가, 관리자 작업 |
| LLM 오케스트레이션 계층 | MCP 클라이언트, Intent 해석기, 정책 선택기 | 명령 해석, 상태 참조, Tool 선택, 설명 생성 |
| 자동화/운영 계층 | Home Assistant, 커스텀 스케줄러, 알람 서비스 | 트리거/조건/액션 집행, 예약, 정책 프로필 적용 |
| 엣지 계층 | Raspberry Pi 4 에이전트, CV 서비스, 센서 수집기 | 카메라/센서 처리, 현장 상태 요약, 장치 중계 |
| 디바이스 계층 | ESP12-E 릴레이 노드 2채널, 스피커, 추후 센서 | 실제 on/off, 장치 상태 보고, 예약 실행 |

# 6. 배치 토폴로지

서버와 Raspberry Pi는 역할을 명확히 나누어 배치한다. Home Assistant와 Open WebUI를 반드시 같은 장비에 둘 필요는 없으나, 본 문서에서는 운영 안정성을 위해 Home Assistant는 Raspberry Pi 전용 허브로 두고, Open WebUI와 커스텀 MCP/백엔드는 Ubuntu 서버 쪽에 두는 방향을 기본안으로 잡는다.

[사용자 브라우저] ¦ v [Open WebUI on Ubuntu Server] ¦ +--> [LLM API Provider] ¦ +--> [Custom MCP / Orchestrator Service] ¦ +--> [Home Assistant] ¦ ¦ ¦ +--> [Calendar Integration] ¦ +--> [Automation / Script / Scene] ¦ +--> [MQTT Broker or Device Gateway] ¦ +--> [Raspberry Pi 4 Edge Agent] ¦ +--> [ESP12-E Relay Node #1] +--> [ESP12-E Relay Node #2] +--> [Camera / CV Service]

설계 원칙 사용자-facing LLM UI, 정책 편집, MCP 연결은 서버 측에 두고, 현장 센서/카메라/장치 제어는 Raspberry Pi와 MCU 노드에 둔다. 이렇게 해야 서버 유지보수와 현장 하드웨어 실험을 분리할 수 있다.

# 7. Home Assistant를 쓰는 이유와 경계

Home Assistant는 기기 상태, 자동화, 대시보드, 스케줄 기반 동작을 빠르게 확보하기 위한 기반 플랫폼으로 사용한다. 공식 문서 기준으로 Home Assistant 자동화는 trigger, condition, action 구조로 동작하며, Raspberry Pi용 설치 경로와 Container 기반 설치 경로를 모두 제공한다. 기존 Linux 시스템 위 Container 설치는 가능하지만 업데이트를 직접 관리해야 하고 앱(add-ons) 접근이 제한된다. 따라서 본 프로젝트에서는 기초 홈 자동화 기능은 Home Assistant에 맡기고, LLM 오케스트레이션과 정책 선택 로직은 커스텀 서비스로 분리한다.

| Home Assistant에 맡길 것 | 커스텀 서비스에 맡길 것 |
| --- | --- |
| 릴레이 엔티티 등록 | 자연어 intent 해석 |
| 예약/스케줄 실행 | 정책 프로필 선택 로직 |
| 스크립트와 scene 실행 | MCP Tool/Resource/Prompt 노출 |
| 기본 상태 대시보드 | 설명 생성 및 질의응답 |
| 캘린더 엔티티 통합 | 정책 파일 저장·검증 |
| 기본 로그 및 이벤트 | 다른 AI/개발자용 운영 API |

PART 3 · 통신 모델과 컴포넌트 명세

# 8. 통신 역할 분리

HTTP, MQTT, WebSocket은 하나만 선택하는 것이 아니라 역할별로 분리한다. 1차 구현에서는 HTTP만으로도 일부 기능을 시작할 수 있으나, 최종 구조는 세 계층을 모두 갖춘 형태가 바람직하다.

| 프로토콜 | 권장 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| HTTP/REST | 설정 저장, 예약 생성, 정책 조회/수정, 관리자 API | 구현과 디버깅이 가장 단순하다. |
| MQTT | 장치 상태 발행, 릴레이 명령, 센서 이벤트, 온라인/오프라인 신호 | IoT에 적합한 경량 publish/subscribe 구조이다. |
| WebSocket | 웹 UI 실시간 상태 반영, 로그 스트림, 장치 상태 푸시 | 사용자 화면과 운영 콘솔에 적합하다. |

권장 초기 전략 1차 MVP에서는 설정과 채팅 연동은 HTTP로 시작하고, 장치 상태와 명령은 MQTT를 붙이며, 운영 화면의 실시간 갱신은 필요해지는 시점에 WebSocket을 추가한다.

# 9. 핵심 컴포넌트 명세

| 컴포넌트 | 배치 위치 | 핵심 책임 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Open WebUI | Ubuntu 서버 | 채팅 UI, MCP 연동, 모델 전환 허브 | MCP 네이티브 지원을 활용한다. |
| Custom MCP / Orchestrator | Ubuntu 서버 | Intent 파싱, Resource 조합, Tool 호출, 설명 생성 | Python 중심 구현 권장 |
| Home Assistant | Pi 전용 허브 또는 별도 컨테이너 | 자동화, 스크립트, scene, 캘린더 통합 | 1차 자동화 집행 담당 |
| MQTT Broker | 서버 또는 Pi | 장치 메시지 중계 | 친구 서버 구조와 충돌 없게 분리 |
| Pi Edge Agent | Raspberry Pi 4 | 카메라/CV 처리, 센서 집계, Home Assistant 보조 | 추후 음성 입력 전처리 가능 |
| ESP12-E Relay Node | 현장 장치 | 릴레이 2개 on/off, 상태 보고, 예약 반영 | 1차 MVP 핵심 하드웨어 |
| Alarm / Notification Service | 서버 또는 HA 스크립트 | 알람 일정 생성, 강도 프로필, 알림 출력 | 캘린더 기반 자동화와 연계 |

# 10. ESP12-E 릴레이 노드 1차 요구사항

릴레이 채널 2개를 독립적으로 제어한다.

현재 on/off 상태를 서버와 Home Assistant에 보고한다.

단순 예약은 노드 내부가 아니라 중앙 시스템 기준으로 집행한다. 다만 오프라인 대비 최소 fail-safe 동작은 별도 정의할 수 있다.

부팅 시 최근 상태를 복구할지, 안전을 위해 모두 off로 시작할지는 정책 파일에서 결정 가능하게 한다.

명령 수신 성공·실패, 마지막 통신 시각, 펌웨어 버전, RSSI 등 운영 상태를 함께 보고한다.

device_id: relay_esp12e_room_a capabilities: - relay.switch - relay.schedule channels: - ch1 - ch2 state_report: online: true ch1: false ch2: true last_seen: "2026-04-10T09:15:03+09:00" firmware: "0.1.0"

PART 4 · MCP 계약과 상태 스키마

# 11. MCP 설계 원칙

MCP 계층은 LLM이 시스템을 직접 지배하게 만드는 수단이 아니라, LLM이 읽을 수 있는 상태와 호출할 수 있는 안전한 기능을 명확히 공개하는 계약 계층이다. MCP 공식 문서 기준으로 서버는 Resources, Tools, Prompts를 제공할 수 있으며, Tools는 함수 호출용 기능, Resources는 읽기용 컨텍스트, Prompts는 반복 작업용 템플릿으로 이해하면 된다.

Resource는 읽기 전용으로 취급한다.

Tool은 이름, 입력 스키마, 출력 스키마가 고정되어야 한다.

Prompt는 사용자가 자주 수행하는 상위 작업을 안내하는 템플릿으로 둔다.

LLM은 자유 텍스트 행동 계획이 아니라 구조화된 intent와 Tool 호출로만 시스템을 조정한다.

# 12. 1차 Resource 목록

| Resource URI | 설명 | 1차 필요 여부 |
| --- | --- | --- |
| home://devices/relay | 릴레이 2개 현재 상태, online 여부, 마지막 통신 시각 | 필수 |
| home://calendar/tomorrow | 내일 일정 목록, 첫 일정 시각, 중요도 태그 | 필수 |
| home://alarm/next | 다음 알람 시각, 프로필, 연계 일정 | 필수 |
| home://automation/active | 현재 활성 자동화/스크립트 목록 | 권장 |
| home://logs/recent | 최근 명령, 예약 생성, 자동화 실행 로그 | 권장 |
| home://edge/presence | 사람 존재/부재, 추후 침대 점유와 움직임 | 후속 |

# 13. 1차 Tool 목록

| Tool 이름 | 입력 | 출력 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| relay.turn_on | device_id, channel | success, state | 즉시 on |
| relay.turn_off | device_id, channel | success, state | 즉시 off |
| relay.get_state | device_id | state payload | 현재 상태 조회 |
| relay.schedule | device_id, channel, action, execute_at | job_id, accepted | 예약 생성 |
| alarm.create | time, profile, label, linked_event_id? | alarm_id | 알람 생성 |
| alarm.update_profile | alarm_id, profile | updated | 알람 강도 변경 |
| calendar.get_tomorrow | - | events | 내일 일정 조회 |
| automation.enable | rule_id | enabled | 규칙 활성화 |
| automation.disable | rule_id | disabled | 규칙 비활성화 |
| system.explain_recent_action | context window | explanation payload | 최근 동작 설명 |

# 14. 1차 Prompt 목록

| Prompt 이름 | 입력 인자 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| create-alarm | time, label | 일반 알람을 생성한다. |
| prepare-class-day | date | 다음 날 일정 기반 기상 규칙을 강화한다. |
| schedule-relay | device, channel, action, time | 릴레이 예약을 생성한다. |
| why-did-this-run | time_window | 최근 자동화/명령 실행 이유를 설명한다. |
| status-summary | scope | 현재 장치 및 알람 상태를 요약한다. |

# 15. Intent 출력 규격

LLM이 직접 Home Assistant나 장치를 조작하지 않고, 먼저 내부 intent를 생성한 뒤 검증기를 통과해 Tool 호출로 변환되도록 한다. 다음 JSON은 예시 규격이다.

{ "intent": "prepare_class_day_wakeup", "arguments": { "date": "2026-04-11", "profile": "aggressive", "reason": "first_event_before_09_00" }, "required_resources": [ "home://calendar/tomorrow", "home://alarm/next" ], "proposed_tools": [ "alarm.update_profile", "automation.enable" ] }

# 16. 상태 JSON 예시

{ "timestamp": "2026-04-10T22:15:00+09:00", "relay": { "device_id": "relay_esp12e_room_a", "channels": { "ch1": false, "ch2": true }, "online": true, "last_seen": "2026-04-10T22:14:57+09:00" }, "calendar": { "first_event_tomorrow": { "title": "Signals and Systems", "start": "2026-04-11T09:00:00+09:00", "must_wake": true } }, "alarm": { "next_alarm": "2026-04-11T07:00:00+09:00", "profile": "aggressive" } }

PART 5 · 정책 파일과 폴더 구조

# 17. 정책 편집 철학

정책은 사용자가 직접 만질 수 있어야 한다. 따라서 1차에서는 파일 기반으로 저장하고, 이후 웹 UI는 해당 파일을 편집하는 얇은 레이어로 추가한다. 설정의 진실 원천은 파일이다.

권장 포맷 사람이 자주 수정하는 정책은 YAML로, 프로그램이 자주 읽는 스냅샷 상태는 JSON으로 저장한다. 정책 파일은 Git으로 관리하고, 활성 설정은 배포 시 검증 후 반영한다.

# 18. 제안 폴더 구조

home-orchestrator/ ├─ docs/ │ ├─ 00_master_plan.docx │ ├─ 10_mcp_spec.md │ ├─ 20_policy_templates.md │ └─ 30_roadmap.md ├─ backend/ │ ├─ app/ │ │ ├─ api/ │ │ ├─ mcp_server/ │ │ ├─ orchestrator/ │ │ ├─ adapters/ │ │ │ ├─ home_assistant/ │ │ │ ├─ calendar/ │ │ │ ├─ mqtt/ │ │ │ └─ relay/ │ │ ├─ policies/ │ │ ├─ schemas/ │ │ ├─ services/ │ │ └─ main.py │ ├─ tests/ │ └─ Dockerfile ├─ webui/ │ └─ open-webui-config/ ├─ edge/ │ ├─ pi_agent/ │ │ ├─ cv/ │ │ ├─ sensors/ │ │ ├─ transport/ │ │ └─ main.py │ └─ esp12e/ │ ├─ firmware/ │ └─ config/ ├─ policies/ │ ├─ alarm_profiles/ │ ├─ automation_rules/ │ ├─ relay_defaults/ │ └─ environment/ ├─ deploy/ │ ├─ docker-compose/ │ ├─ systemd/ │ └─ env/ └─ references/ └─ official_links.md

# 19. 사용자가 직접 수정할 파일

| 파일/폴더 | 수정 주체 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| policies/alarm_profiles/*.yaml | 사용자 | gentle, normal, aggressive 등 프로필 내용 |
| policies/automation_rules/*.yaml | 사용자 | 일정 기반 알람, 릴레이 예약 정책 |
| policies/relay_defaults/*.yaml | 사용자 | 부팅 기본 상태, fail-safe 정책 |
| backend/app/schemas/*.json | 개발자 | Tool/Resource 검증 스키마 |
| edge/esp12e/config/*.yaml | 개발자/사용자 | 장치 ID, 토픽, 네트워크 설정 |

# 20. 정책 프로필 예시

# policies/alarm_profiles/aggressive.yaml profile_id: aggressive description: 일정 지연 허용치가 낮은 날 사용하는 강한 기상 프로필 steps: - type: speaker_alarm volume: 40 duration_sec: 20 - type: wait sec: 60 - type: speaker_alarm volume: 65 duration_sec: 30 - type: notify_mobile message: "기상 확인 필요" retry: max_attempts: 4 interval_sec: 120 conditions: - calendar.must_wake == true

# 21. 규칙 파일 예시

# policies/automation_rules/class_day_wakeup.yaml rule_id: class_day_wakeup trigger: type: calendar_offset offset_min: -30 conditions: - next_event.must_wake == true actions: - tool: alarm.update_profile args: profile: aggressive - tool: alarm.create args: label: "class_day" enabled: true

PART 6 · 1차 MVP 명세

# 22. 1차 MVP 기능 정의

| 기능 | 필수 여부 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 릴레이 2개 즉시 on/off | 필수 | 채팅 또는 관리 API를 통해 즉시 제어 |
| 릴레이 예약 | 필수 | 특정 시각에 on/off 실행 |
| 현재 상태 조회 | 필수 | online 여부, 채널 상태, 마지막 통신 시각 표시 |
| 캘린더 조회 | 필수 | 내일 일정 및 첫 일정 시각 확인 |
| 일정 기반 알람 생성 | 필수 | 내일 일정에 맞춰 알람 자동 생성/강도 선택 |
| 정책 파일 수정 후 반영 | 권장 | 프로필 내용 변경과 재로드 |
| 최근 동작 설명 | 권장 | 왜 알람이 울렸는지, 왜 릴레이가 켜졌는지 설명 |

# 23. 대표 사용자 시나리오

사용자가 Open WebUI 채팅창에서 "내일 7시에 깨워"라고 입력한다.

LLM 오케스트레이터는 calendar resource를 참고해 연계 일정이 있는지 확인한다.

alarm.create Tool을 호출해 기본 알람을 생성한다.

결과를 채팅창에 요약하고, Home Assistant에는 해당 알람과 관련 자동화를 반영한다.

다음 날 사용자가 "왜 오늘은 평소보다 세게 울렸지"라고 묻는다.

system.explain_recent_action Tool이 최근 로그와 rule 상태를 읽고 설명을 반환한다.

# 24. 예약 제어 시나리오

사용자가 "오늘 밤 11시에 ch2 꺼"라고 입력한다.

LLM은 relay.schedule intent를 생성한다.

시간대와 장치 채널이 검증되면 relay.schedule Tool을 호출한다.

예약 정보는 중앙 스케줄 저장소와 Home Assistant 자동화 중 하나에 기록한다.

실행 시점에 relay.turn_off가 집행되고 결과 로그가 저장된다.

# 25. 일정 기반 알람 시나리오

캘린더 어댑터가 내일 첫 일정을 읽는다.

must_wake 태그 또는 일정 속성에 따라 profile 선택 후보를 계산한다.

기본 알람이 없으면 생성하고, 이미 있으면 profile만 업데이트한다.

알람 실행 전후 로그를 남기고, 후속 질의에 대해 설명 가능한 상태를 유지한다.

# 26. 1차 완료 판정 기준

릴레이 제어와 예약 기능이 실제 하드웨어에서 동작한다.

캘린더 일정에 따라 다음 날 알람이 자동 생성되거나 수정된다.

채팅창에서 현재 상태 조회와 최근 동작 설명이 가능하다.

정책 파일 변경 후 재로드 또는 재배포로 동작 차이가 반영된다.

핵심 기능이 Docker 기반 배포 또는 지정 서버 환경에서 재현된다.

PART 7 · 보안, 운영, 로드맵

# 27. 보안 기준

본 프로젝트는 실사용 수준 보안을 목표로 한다. 따라서 장치 제어 API와 MCP Tool은 모두 인증 뒤에 두고, 역할별 권한을 분리한다. 고위험 명령은 1차 범위에서 제외하더라도 설계 차원에서 승인 단계와 감사 로그 구조를 미리 준비해야 한다.

| 보안 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 인증 | Open WebUI 계정과 백엔드 인증을 분리하지 말고 최소한 동일 세션 또는 토큰 위임 구조를 둔다. |
| 권한 | 읽기용 Resource와 쓰기 Tool 권한을 구분한다. |
| 감사 로그 | 누가 언제 어떤 Tool을 호출했는지 남긴다. |
| 비밀값 | API 키, MQTT 자격증명, 캘린더 토큰은 .env 또는 시크릿 저장소로 분리한다. |
| 네트워크 | 외부 노출 포트는 최소화하고, 가능한 경우 리버스 프록시 뒤에 둔다. |
| 장치 등록 | device_id 위조를 막기 위해 토큰 또는 사전 공유 키를 둔다. |

# 28. Docker 기반 배포 원칙

Docker는 애플리케이션을 인프라로부터 분리하여 일관되게 배포하기 위한 컨테이너 플랫폼이다. 본 프로젝트에서는 Open WebUI, 커스텀 백엔드, 보조 브로커 또는 어댑터를 컨테이너화하는 데 활용한다. 다만 Home Assistant는 전용 Pi 설치와 Container 설치의 장단점이 분명하므로, 운영 장비 상태에 따라 별도 결정한다.

Open WebUI와 커스텀 백엔드는 Docker Compose로 관리한다.

정책 파일과 상태 스냅샷은 볼륨 마운트로 외부 보존한다.

배포 파일에는 dev, staging, prod 환경 차이를 분리한다.

친구 서버를 쓰더라도, 핵심 오케스트레이터는 독립 컨테이너로 유지한다.

# 29. 단계별 로드맵

| 단계 | 기간 기준 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 환경 정리 | 서버 구조 확인, 도메인/리버스 프록시/포트/컨테이너 정책 정리 |
| Phase 1 | MVP 핵심 | ESP12-E 릴레이 2개 제어, 예약, 상태 조회 API |
| Phase 2 | 일정 자동화 | 캘린더 연동, 일정 기반 알람 생성/수정 |
| Phase 3 | LLM 콘솔 | Open WebUI 연동, MCP Resource/Tool/Prompt 1차 공개 |
| Phase 4 | 운영 고도화 | 정책 파일 관리, 설명 기능, 감사 로그, 테스트 정리 |
| Phase 5 | 엣지 확장 | Pi 카메라 처리, presence/bed occupancy 단계적 도입 |
| Phase 6 | 후속 UX | 음성 입력, wake word, TTS, 웹 UI 정책 편집기 |

# 30. 다른 AI 또는 개발자에게 넘길 작업 단위

현재 서버 상태를 점검해 Open WebUI, Home Assistant, MQTT Broker, Reverse Proxy를 어디에 둘지 실제 배치도를 확정한다.

ESP12-E 릴레이 노드 펌웨어와 MQTT/HTTP 인터페이스를 우선 구현한다.

커스텀 백엔드에서 relay.turn_on, relay.turn_off, relay.schedule, calendar.get_tomorrow, alarm.create를 먼저 구현한다.

Open WebUI와 MCP 연결을 붙여 텍스트 기반 릴레이 제어와 알람 생성 시연을 만든다.

정책 파일 검증기와 최근 동작 설명 로직을 추가한다.

개발 위임 시 주의 구현자가 서버 상태를 직접 확인할 수 있더라도, 아키텍처 경계와 Tool/Resource 계약은 본 문서를 먼저 따른다. 구현 편의 때문에 LLM이 장치를 직접 호출하는 구조로 단축하지 않는다.

# 31. 후속 단계에서 결정할 사항

Home Assistant를 Pi 전용 설치로 둘지, 기존 서버 컨테이너로 둘지

MQTT Broker를 친구 서버에 둘지, 독립 브로커로 둘지

캘린더 연동이 Google Calendar인지 다른 시스템인지

알람 실제 출력 장치가 스피커인지 모바일 푸시인지

침대 점유 판단에 사용할 카메라와 조명 환경

로컬 LLM 이전 시점과 대상 장비

PART 8 · 참고 구현 자료

# 32. 공식 문서 기준 참고 포인트

Open WebUI는 OpenAI-compatible API와 로컬/클라우드 모델을 모두 다루는 self-hosted AI 플랫폼이며, MCP를 네이티브로 지원한다.

Home Assistant는 Raspberry Pi 설치 경로와 Container 설치 경로를 공식 제공하며, 자동화는 trigger, condition, action 개념으로 구성된다.

MQTT는 OASIS 표준 IoT 메시징 프로토콜이며 lightweight publish/subscribe 전송을 목표로 한다.

MCP는 Resources, Tools, Prompts를 통해 LLM과 외부 시스템 사이의 계약을 정의한다.

Docker는 애플리케이션을 인프라로부터 분리해 일관되게 배포하는 컨테이너 플랫폼이다.

# 33. 구현 착수 체크리스트

친구 서버 현재 포트, 프록시, 도메인 경로, 인증 방식을 확보했는가

Pi와 ESP12-E 간 전원·네트워크·릴레이 보드 구성도가 정리되었는가

캘린더 API 접근 권한과 테스트 계정이 준비되었는가

정책 파일을 저장할 리포지토리와 배포 방식이 정해졌는가

1차 Tool 입력/출력 스키마가 구현자와 합의되었는가

# 34. 공식 참고 문서

Open WebUI Documentation - https://docs.openwebui.com/

Open WebUI MCP - https://docs.openwebui.com/features/extensibility/mcp/

Home Assistant Installation - https://www.home-assistant.io/installation/

Home Assistant Raspberry Pi - https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/

Home Assistant Automations Basics - https://www.home-assistant.io/docs/automation/basics/

Home Assistant Trigger - https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/

Home Assistant Condition - https://www.home-assistant.io/docs/automation/condition/

Home Assistant Action - https://www.home-assistant.io/docs/automation/action/

MQTT.org - https://mqtt.org/

Model Context Protocol - https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/server-concepts

MCP Tools - https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/server/tools

MCP Resources - https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/server/resources

MCP Prompts - https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/server/prompts

Docker Overview - https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/